Sujet Calcul RTK

Vous devez utiliser les programmes Matlab pour récupérer les données des récepteur ublox disponible sur Moodle.

- Recommandations d’utilisation

Voici diverses recommandations pour les expérience :

- Pour fonctionner, le RTK a besoin d’un récepteur qui sert de station de base et d’un autre de point mobile. Concrètement, on calcule la position du point mobile (ou Rover). On a va donc utiliser deux récepteurs.

- Nous recommandons que le récepteur de la station de base soit un des récepteur du réseau de l’IGN (cf document Guide). Si vous faites vos expériences sur le campus, utilisez la station SIRT qui se trouve sur le toit de l’École Polytechnique.

- Vous ne pourrez récupérer les données de ces stations que le lendemain de vos propre expériences, faites donc tout ce que vous avez à faire puis faites les traitements le lendemain.

- Pour les expériences à récepteur mobile, choisissez autant que possible des endroits où le ciel est dégagé, sans trop d’obstacle et à un moment où il y a beaucoup de satellites. Vous pouvez utiliser le site : https://www.gnssplanning.com/#/settings pour trouver en fonction de l’endroit où vous serez, l’endroit où il y a le plus de satellites.

- Vous aurez besoin de l’estimation de la position de départ du récepteur mobile, récupérez là avec Ucenter (cf document Guide).

- Les enregistrements ne devront pas dépasser 5 à 10 minutes pour être plus commode à traiter.

- La plupart des programmes sont prévu avec un système d’archivage, vous devriez donc ne pas perdre vos données en lançant un autre programme, mais pensez à bien les identifier sur votre PC (donnez leur un nom parlant) !

- Si vous avez besoin de tracer des graphiques différents de ceux qui sont donnés, vous pouvez utilisez les données du workspace.

- Prenez des photos des lieux où vous faites vos mesures !

.

- Étude d’un point statique

On aimerait d’abord voir comment évolue la précision du récepteur statique. Pour cela faites quelques expériences sur les endroits de votre choix et regardez la précision. Dans cette catégorie d’expérimentation, vous pouvez essayer des endroits moins dégagés, une fois que vous aurez fait des expériences dans des endroits dégagé, pour étudier l’influence de l’environnement.

On peut mettre à votre disposition des antennes théoriquement de meilleures qualité que celle fournie par ublox. Vous pourriez étudiez l’influence de l’antenne, s’il y en a une.

L’analyse des résultats sera l’objet de la soutenance et d’un rapport d’expérience.

Dans cette section, vous pourrez faire des analyses quantitatives des erreurs, en récupérant les données calculées par Matlab (vous les trouverez dans le workspace).

- Étude d’un point mobile

On voudrait étudier quelques déplacement simples, pour voir si on arrive à les estimer proprement. Ici on ne fera pas d’étude quantitative, car il est un peu complexe d’avoir une estimation exacte d’une trajectoire mobile.

- Ligne droite

- Ligne droit avec tournant (coude)

- Cercle

- …

L’analyse de trajectoire et son placement dans Google Earth devrait permettre de comprendre ce qui se passe.

L’ensemble de l’étude se focalisera sur la précision en 2D.